תאור והוראות התקנה למגוף מנועי SINTESI .

## מתוצרת חב'   COMPARATO NELLO SRL.

מנוע דגם:  SR2—1U 220V/AC  או  24V/AC   , זמן פתיחה  90 Deg / 45 Sec.  , עומס :  8 Nm.

אטימות :  IP 44   ,  מגע :  מגע עזר חופשי לכל שימוש , טמפ' סביבה : -5+70c

## מגוף כדורי  :מעבר מלא  מברונזה מצופה  "1  - " 4 / 3  - " 2 / 1 כולל רקורד מחבר (זכר)

לחץ : PN16    , תבריג : זכר נקבה  BSP , טמפ' עבודה :  -10 + 100C

וודא מגוף בקוטר נכון במתח הפעלה דרוש ומצב הפעלה רצוי   NC / NO

- הקפד להתקין את המנוע ע"ג המגוף ונעץ את התפס הקפיצי בהתאם .

- רצוי להתקין את המגוף בקו אופקי כאשר המנוע  כלפי מעלה , קו אנכי ומהופך לא מומלץ.

- מומלץ להתקין  לפני  המגוף המנועי מגוף ניתוק ידני .ניתן לסגור או לפתוח את המגוף ע"י הסרת המנוע המפעיל ובעזרת מברג לבצע את הנדרש.

חיבורי חשמל:                                                             דגם          UNI direzionale

- וודא כי מתח ההפעלה של המפעיל המנועי תואם את מתח האספקה.

- יש להתקין מפסק ראשי (ממ"ת)  במקור המתח.

- יש לנתק את מקור אספקת המתח לפני חיבור וטיפול במפעיל המנועי.

חיבור  חשמל למנוע:

מנוע

פזה  (+)  צבע חום F

אפס (-)  צבע כחול N

ארקה     צבע צהוב  E

מגע עזר חופשי

ורוד / לבן

*פזה יציאה  מקבילה  לNC

צבע אפור  L1

ירוק

חום  / ירוק

טרמוסטט/ בקר

מפסק זמן/ ידני

הקפד על החיבורים לפי השרטוט.

*-הפזה יציאה החוט האפור משמשת לחיבור מנורה מקבילה  ללוח פיקוד (לא חובה לחבר).

חיבורי חשמל:                                                         דגם          BI direzionale

- וודא כי מתח ההפעלה של המפעיל המנועי תואם את מתח האספקה.

- יש להתקין מפסק ראשי (ממ"ת)  במקור המתח.

- יש לנתק את מקור אספקת המתח לפני חיבור וטיפול במפעיל המנועי.

חיבור  חשמל למנוע:

מנוע

פזה  (+)  צבע חום F

אפס (-)  צבע כחול N

ארקה     צבע צהוב  E

מגע עזר חופשי

ורוד / לבן

### BI

*פזה יציאה  מקבילה  לNC

צבע אפור  L1

ירוק

חום  / ירוק

טרמוסטט/ בקר

מפסק זמן/ ידני

הקפד על החיבורים לפי השרטוט.

*-הפזה יציאה החוט האפור משמשת לחיבור מנורה מקבילה  ללוח פיקוד (לא חובה לחבר).